安全评价项目现场勘察记录表

2021年4月28日

| 客户名称 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南驰宏资源综合利用有限公司 水资源控污减排技改项目安全设施验收评价报告 |
| 单位或项目地址 | 云南省曲靖市经济技术开发区宁州路1号 |
| 现场勘察记录 |  |
| 勘察场所或装置 |  |
| - 1. 二氧化碳储罐区现场设置压力表检定标签失效，建议根据具体检定日期完善标识标签。 - 2. 盐酸罐体无有限空间标识牌。建议补充完善有限空间标识牌。 - 3. 管道不通，洗眼器无水，建议及时检查管道及洗眼器的完好情况，确保管道及洗眼器有效。 - 4. 低温蒸盐二效分离器液位计失效。建议更换液位计。 - 5. 低温蒸盐一效分离器现场使用轴流风机无防护网。建议补充完善防护网。 - 6. 单效真空泵箱体跨接线脱落；建议修整真空泵的箱体跨接线。 7. 喷雾干燥塔上方，使用的滑轮钢绳断丝严重。建议更换滑轮钢丝绳。 |  |
| 勘察意见 | - 1.加强临时用电管理，严禁乱接乱搭。 - 2.检修、停用设备应断电挂“禁止合闸”的安全警示牌。 - 3.进行电气操作、电气设备维护等作业时，应按规程要求，办理作业票，落实安全措施。 4.转动设备的清扫、加油、检修和内部检查，均必须停止设备运转，切断电源并挂上检修牌，方可进行。 |
| 现场勘察人员签字 | 周路平、徐卫琼 |
| 被评价单位对勘察事实确认 | 签名或盖章：秦超凡 2021年4月28日 |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页